СОВЕТ НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(пятьдесят четвертая сессия четвёртого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от  20.02.2024 года						                                № 10

с. Новорождественка

Об утверждении Комплексной программы развития                                          коммунальной инфраструктуры в Новорождественском сельском поселении Исилькульского муниципального района Омской области

на 2024-2033 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от                    05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,            Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года  № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в      соответствии со ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Новорождественского сельского поселения Исилькульского                         муниципального района Омской области, Совет Новорождественского                     сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской                 области  РЕШИЛ:

1. Утвердить Комплексную программу развития коммунальной                                инфраструктуры в Новорождественском сельском поселении Исилькульского муниципального района Омской области на 2024-2033 годы согласно           Приложения № 1.

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.

- Глава сельского поселения                                                              Ю.Н. Косенок

Зам. председателя Совета

Новорождественского сельского поселения

Исилькульского муниципального района

Омской области                       	                                         Б.Т. Жолдоспаева

Приложение № 1

к Решению Совета

Новорождественского сельского поселения

от  20.02.2024 года № 10

Комплексная программа развития коммунальной                         инфраструктуры в Новорождественском сельском                           поселении  Исилькульского муниципального района

Омской области на 2024-2033 годы

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры в Новорождественском сельском поселении Исилькульского муниципального района Омской области на 2024-2033 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| Заказчик Программы | Администрация Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района |
| Разработчики Программы | Администрация Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Новорождественского сельского поселения МКУ «Поселковое хозяйство» |
| Цели Программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов тепло- водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с целью обеспечения их развития в соответствии с потребностями строительства жилья и бытового назначения, повышения качества производимых для потребителей товаров и услуг, а также улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения; - обеспечение устойчивого развития сельского поселения, на ближайшие годы, и в долгосрочной перспективе; - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи Программы | - модернизация систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение системой коммунальной инфраструктуры земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда - повышение эффективности управления объектами системы коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - выполнение мероприятий по совершенствованию механизмов энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов систем коммунальной инфраструктуры и потребителей; - поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Повышение эффективности системы газоснабжения Повышение эффективности системы электроснабжения Повышение эффективности системы водоснабжения |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации программы - 10 лет. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа: первый этап – с 2024 года по 2026 год; второй этап – с 2027 года по 2029 год; третий этап – с 2030 года по 2033 год. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Программа носит рекомендательный характер, денежных средств не запланировано. |
| Результаты реализации программы | Повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг |

- Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

- КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- 2.1. Система водоснабжения

с. Новорождественка

Село Новорождественка является центральной усадьбой Новорождественского сельского поселения. Численность населения составляет 724 человек.

На территории с. Новорождественка находятся: почта, средняя общеобразовательная школа, два магазина, контора АО «Новорождественское», производственная база АО «Новорождественское» (МТМ, машинно-тракторный парк, склады, гаражи, ферма, ток, столовая), амбулатория, Дом культуры, здание администрации поселения.

В пределах села Новорождественка эксплуатируются, стоят на балансе и обслуживаются АО «Новорождественское» 5 скважин, вода из которых используется только для производственных нужд (лицензия ОМС № 00688 ВЭ от октября 2008 года).

Питьевое водоснабжение населения с. Новорождественка осуществляется водопроводом Исилькуль-Солнцевка-Новорождественка. Вода подается в водопроводную сеть протяженностью 38 км от насосной станции 2023 года ввода.

Существующий водопровод принадлежат Исилькульскому муниципальному району.

Степень благоустройства: в с. Новорождественка 206 домохозяйств, общеобразовательная школа, здания конторы АО «Новорождественское» и Администрации оборудованы водопроводом.

Цель водопользования: хозяйственно-бытовое водоснабжение населения и животноводческого сектора личного скота, хозяйственно-бытового водоснабжения производственного сектора (мастерские, гаражи, котельная АО «Новорождественское»), административные здания, культурно-бытовой сектор (общеобразовательная школа, амбулатория, ДК, магазины, полив зелёных насаждений).

Четыре скважины стоят на балансе, обслуживаются и служат для хозяйственно бытового водоснабжения сельскохозяйственных объектов АО «Новорождественское»:

- № 51-890, глубина - 104 м (не для населения);

- № 55-888, глубина -   85 м (не для населения);

- № 52-873, глубина -   99 м (не для населения);

- № 56-877, глубина - 103 м (не для населения).

Расчёт водопотребления

| Потребители воды | Ед. измерения | Норма расхода воды на единицу, л/сут. | Количество потребителей | Расход водопотребления, куб.м/сут. | Годовой расход, тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Хозяйственно-питьевое водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | 1 житель | 80 | 199 | 15,92 | 5,81 |
| Дома с водопользованием из водозаборных колонок | 1 житель | 30 | 615 | 18,45 | 6,73 |
| ИТОГО по п. 1: |  |  | 814 |  | 12,55 |
| - Животноводческий сектор |  |  |  |  |  |
| 2.1. Общественный скот |  |  |  |  |  |
| Коровы | 1 голова | 100 | 451 | 45,10 | 16,46 |
| Молодняк КРС до 2-х лет | 1 голова | 30 | 528 | 15,84 | 5,78 |
| Лошади рабочие | 1 голова | 60 | 91 | 5,46 | 1,99 |
| Итого: |  |  |  |  | 24,24 |
| 2.2. Личный скот |  |  |  |  |  |
| Коровы | 1 голова | 50 | 166 | 8,3 | 3,03 |
| Молодняк КРС до 2-х лет | 1 голова | 40 | 212 | 8,48 | 3,10 |
| Свиньи на откорме | 1 голова | 8 | 423 | 3,38 | 1,24 |
| Овцы, козы | 1 голова | 5 | 151 | 0,76 | 0,28 |
| Лошади рабочие | 1 голова | 60 | 42 | 2,52 | 0,92 |
| Куры | 1 голова | 0,5 | 1 786 | 0,89 | 0,33 |
| Утки, гуси | 1 голова | 1 | 776 | 0,78 | 0,28 |
| Итого: |  |  |  |  | 9,16 |
| ИТОГО по п. 2: |  |  |  |  | 33,40 |
| - Производственный сектор |  |  |  |  |  |
| Мастерские | 1 мастерская | 15 000 | 1 | 15 | 5,48 |
| Гараж | 1 гараж | 15 000 | 2 | 30 | 10,95 |
| Мойка машин в гараже при отсутствии водопровода | 1 машина | 60 | 53 | 3,18 | 1,16 |
| Котельные: |  |  |  |  |  |
| а) промывка фильтров | 1 промывка | по техпаспорту | 1 | 0 | 1,35 |
| б) работающий персонал | 1 рабочий | 15 | 3 | 0,05 | 0,02 |
| ИТОГО по п. 3: |  |  |  |  | 18,95 |
| - Административные здания |  |  |  |  |  |
| Административные здания | 1 рабочий | 15 | 42 | 0,63 | 0,23 |
| ИТОГО по п. 4: |  |  |  |  | 0,23 |
| - Культурно-бытовой сектор |  |  |  |  |  |
| Школа образовательная | 1 учащийся | 10 | 106 | 1,06 | 0,39 |
| Амбулатория | 1 посещение | 17 | 20 | 0,34 | 0,12 |
| Дом культуры | 1 место | 8,6 | 400 | 3,44 | 1,26 |
| Магазин продовольственный | 1 продавец | 250 | 3 | 0,75 | 0,27 |
| ИТОГО по п. 5: |  |  |  |  | 2,04 |
| - Полив зелёных насаждений |  |  |  |  |  |
| Полив зелёных насаждений |  | 60 | 814 | 48,84 | 4,40 |
| ИТОГО по п. 6: |  |  |  |  | 4,40 |
| Неучтённые расходы, 10-15% |  |  |  |  | 10,73 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 82,30 |

д. Аполлоновка

Численность населения  в д. Аполлоновка 985 человек.

На территории д. Аполлоновка находятся: детский сад, средняя общеобразовательная школа, 2 магазина, ФАП, СДК, производственная база АО «Новорождественское» (МТМ, склады, ферма, ток, столовая).

В пределах д. Аполлоновка эксплуатируются, стоят на балансе и обслуживаются АО «Новорождественское» 6 скважин, вода из которых используется только для производственных нужд (лицензия ОМС № 00688 ВЭ от октября 2008 года).

С целью питьевого водоснабжения население обеспечивается привозной водой из                         г. Исилькуль 3 раза в неделю по 11 куб. м и водой из частных колодцев. Анализ качества воды из частных колодцев не проводился.

Шесть скважин стоят на балансе, обслуживаются и служат для хозяйственно-бытового водоснабжения сельскохозяйственных объектов АО «Новорождественское»:

- №   2-882, глубина – 102 м (не для населения);

- № 21-877, глубина – 109 м (не для населения);

- №   3-882, глубина – 106 м (не для населения);

- № 58-890, глубина – 110 м (не для населения);

- № 16-889, глубина –   79 м (не для населения);

- № 84-883, глубина – 108 м (не для населения).

Расчёт водопотребления

| Потребители воды | Ед. измерения | Норма расхода воды на единицу, л/сут. | Количество потребителей | Расход водопотребления, куб.м/сут. | Годовой расход, тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Дома с водопользованием из водозаборных колонок | 1 житель | 30 | 944 | 28,32 | 10,34 |
| ИТОГО по п. 1: |  |  | 944 |  | 10,34 |
| 2. Животноводческий сектор |  |  |  |  |  |
| 2.1. Общественный скот |  |  |  |  |  |
| Коровы | 1 голова | 100 | 627 | 62,7 | 22,89 |
| Молодняк КРС до 2-х лет | 1 голова | 30 | 999 | 29,97 | 10,94 |
| Лошади рабочие | 1 голова | 60 | 80 | 4,8 | 1,75 |
| Итого: |  |  |  |  | 35,58 |
| 2.2. Личный скот |  |  |  |  |  |
| Коровы | 1 голова | 50 | 286 | 14,3 | 5,22 |
| Молодняк КРС до 2-х лет | 1 голова | 40 | 402 | 16,08 | 5,87 |
| Свиньи на откорме | 1 голова | 8 | 1 497 | 11,976 | 4,37 |
| Овцы, козы | 1 голова | 5 | 39 | 0,195 | 0,07 |
| Лошади рабочие | 1 голова | 60 | 34 | 2,04 | 0,72 |
| Куры | 1 голова | 0,5 | 1 538 | 0,769 | 0,28 |
| Утки, гуси | 1 голова | 1 | 672 | 0,672 | 0,25 |
| Итого: |  |  |  |  | 16,78 |
| ИТОГО по п. 2: |  |  |  |  | 52,36 |
| 3. Производственный сектор |  |  |  |  |  |
| Мастерские | 1 мастерская | 15 000 | 1 | 15 | 5,48 |
| работающий персонал | 1 рабочий | 15 | 6 | 0,09 | 0,03 |
| ИТОГО по п. 3: |  |  |  |  | 5,51 |
| 4. Административные здания |  |  |  |  |  |
| Административные здания | 1 рабочий | 15 | 3 | 0,045 | 0,02 |
| ИТОГО по п. 4: |  |  |  |  | 0,02 |
| 5. Культурно-бытовой сектор |  |  |  |  |  |
| Школа образовательная | 1 учащийся | 10 | 204 | 20,4 | 0,74 |
| Детский сад | 1 место | 70 | 28 | 1,96 | 0,72 |
| ФАП | 1 посещение | 17 | 17 | 0,289 | 0,11 |
| Дом культуры | 1 место | 8,6 | 300 | 2,58 | 0,94 |
| Магазин продовольственный | 1 продавец | 250 | 3 | 0,75 | 0,27 |
| ИТОГО по п. 5: |  |  |  |  | 2,78 |
| 6. Полив зелёных насаждений |  |  |  |  |  |
| Полив зелёных насаждений |  | 60 | 944 | 56,64 | 5,10 |
| ИТОГО по п. 6: |  |  |  |  | 5,10 |
| Неучтённые расходы, 10-15% |  |  |  |  | 11,96 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 88,07 |

д. Евсюки

Численность населения  в д. Евсюки 210 человек.

На территории д. Евсюки находятся: ФАП, мастерская и ферма.

В пределах д. Евсюки эксплуатируются, стоят на балансе и обслуживаются АО «Новорождественское» 3 скважины, вода из которых используется только для производственных нужд (лицензия ОМС № 00688 ВЭ от октября 2008 года).

С целью питьевого водоснабжения население обеспечивается привозной водой из                      г. Исилькуль 2 раза в неделю по 11 куб. м и водой из частных колодцев. Анализ качества воды из частных колодцев не проводился.

В населённом пункте водопроводных сетей нет.

Три скважины стоят на балансе, обслуживаются и служат для хозяйственно бытового водоснабжения сельскохозяйственных объектов АО «Новорождественское»:

- №   6-873, глубина – 109 м (не для населения);

- № 85-883, глубина – 104 м (не для населения).

- № 82-881, глубина – 105 м (не для населения)

Расчёт водопотребления

| Потребители воды | Ед. измерения | Норма расхода воды на единицу, л/сут. | Количество потребителей | Расход водопотребления, куб.м/сут. | Годовой расход, тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Дома с водопользованием из водозаборных колонок | 1 житель | 30 | 294 | 8,82 | 3,22 |
| ИТОГО по п. 1: |  |  | 294 |  | 3,22 |
| 2. Животноводческий сектор |  |  |  |  |  |
| 2.1. Общественный скот |  |  |  |  |  |
| Коровы | 1 голова | 100 | 197 | 19,7 | 7,19 |
| Молодняк КРС до 2-х лет | 1 голова | 30 | 488 | 14,64 | 5,34 |
| Лошади рабочие | 1 голова | 60 | 13 | 0,78 | 0,28 |
| Итого: |  |  |  |  | 12,82 |
| 2.2. Личный скот |  |  |  |  |  |
| Коровы | 1 голова | 50 | 48 | 2,4 | 0,88 |
| Молодняк КРС до 2-х лет | 1 голова | 40 | 44 | 1,76 | 0,64 |
| Свиньи на откорме | 1 голова | 8 | 25 | 0,2 | 0,07 |
| Овцы, козы | 1 голова | 5 | 135 | 0,675 | 0,25 |
| Лошади рабочие | 1 голова | 60 | 33 | 1,98 | 0,72 |
| Куры | 1 голова | 0,5 | 312 | 0,156 | 0,06 |
| Утки, гуси | 1 голова | 1 | 176 | 0,176 | 0,06 |
| Итого: |  |  |  |  | 2,68 |
| ИТОГО по п. 2: |  |  |  |  | 15,50 |
| 3. Производственный сектор |  |  |  |  |  |
| Мастерские | 1 мастерская | 15 000 | 1 | 15 | 5,48 |
| работающий персонал | 1 рабочий | 15 | 4 | 0,06 | 0,02 |
| ИТОГО по п. 3: |  |  |  |  | 5,50 |
| 4. Административные здания |  |  |  |  |  |
| Административные здания | 1 рабочий | 15 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| ИТОГО по п. 4: |  |  |  |  | 0,01 |
| 5. Культурно-бытовой сектор |  |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение | 17 | 13 | 0,221 | 0,08 |
| Клуб | 1 место | 8,6 | 20 | 0,172 | 0,06 |
| Магазин продовольственный | 1 продавец | 250 | 1 | 0,2 | 0,09 |
| ИТОГО по п. 5: |  |  |  |  | 0,23 |
| 6. Полив зелёных насаждений |  |  |  |  |  |
| Полив зелёных насаждений |  | 60 | 294 | 17,64 | 1,59 |
| ИТОГО по п. 6: |  |  |  |  | 1,59 |
| Неучтённые расходы, 10-15% |  |  |  |  | 3,95 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 30,00 |

д. Озёрка

Численность населения в д. Озёрка составляет 1 человек.

На территории д. Озёрка кроме одного жилого дома никаких объектов нет.

Житель использует воду из частного колодца. Анализ качества воды из частного колодца не проводился.

В населённом пункте водопроводных сетей и скважин нет.

Источники водоснабжения

Водозаборные скважины работают на подсчитанных по результатам региональной оценки эксплуатационных запасах подземных вод.

Эксплуатационные региональные запасы подземных вод апробированы ГКЗ по категории С 1 и С 2 по состоянию на 01.10.1984 г. на расчётный 50-ти летний срок эксплуатации для водоносного комплекса верхнеолигоценовых-нижнемиоценовых отложений (журавская и абросимовская свиты) в объёме 287,0 тыс.куб.м/сутки; для водоносного комплекса нижнее-среднеолигоценовых отложений (новомихайловская свита) – в объёме 2830,4 тыс.куб.м/сутки.

На основании санитарно-эпидемиологических заключений Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Исилькульском районе (далее Роспотребнадзор) согласовано использование 24 скважин в целях хозяйственного и технического водоснабжения, т.к. соответствует СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоотводов питьевого назначения».

По степени минерализации подземные воды относятся к группе солоноватых                                (минерализация 1,4 – 3,9 г/куб.дм) вод.

СКВАЖИНЫ,

расположенные на территории Новорождественского сельского поселения

| № п/п | Местоположение скважины | № скважины (по учётной карточке буровой на воду скважины) | Координаты |  | Год бурения | Глубина бурения, м | Назначение скважины (хоз. питьевое, технич., минер., наблюд.) | Сведения об использовании (бесхозн., действ., законсерв., ликвидир.) | Владелец скважины | Адрес владельца | Документы на скважину (паспорт, лицензия, акт на ликвидацию) | Дата обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СШ | ВД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | В 5,5 км СВ д. Аполлоновка | 110-875 | 0 I 55 12 | 0 I 71 36 | 1975 | 108 | технич. | действ. | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 2 | Восточная окраина д. Аполлоновка, ферма | 16-889 | 0 I 55 10 | 0 I 71 33 | 1989 | 79 | технич. | резервная | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 3 | Восточная окраина д. Аполлоновка, ферма | 58-890 | 0 I 55 10 | 0 I 71 33 | 1990 | 110 | технич. | резервная | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 4 | Восточная окраина д. Аполлоновка, ферма | 2-882 | 0 I 55 10 | 0 I 71 33 | 1982 | 102 | технич. | действ. | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 5 | Северо-восточная окраина д. Аполлоновка, ферма | 3-882 | 0 I 55 10 | 0 I 71 33 | 1982 | 106 | технич. | действ. | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 6 | Северо-восточная окраина д. Аполлоновка, ферма | 21-877 | 0 I 55 10 | 0 I 71 33 | 1977 | 109 | технич. | действ. | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 7 | Северо-восточная окраина д. Аполлоновка, ферма | 84-883 | 0 I 55 10 | 0 I 71 33 | 1983 | 108 | технич. | действ. | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 8 | В 1 км СЗ д. Евсюки | 48-890 | 0 I 55 11 | 0 I 71 27 | 1990 | 108 | технич. | действ. | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 9 | Северная окраина д. Евсюки, ферма | 85-883 | 0 I 55 11 | 0 I 71 28 | 1983 | 104 | технич. | действ. | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 10 | Северо-западная окраина д. Евсюки, ферма | 82-881 | 0 I 55 11 | 0 I 71 28 | 1981 | 105 | технич. | действ. | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 11 | Северо-западная окраина д. Евсюки, ферма | 6-873 | 0 I 55 11 | 0 I 71 28 | 1973 | 109 | технич. | действ. | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 12 | В 2 км СЗ с. Новорождественка | 23-880 | 0 I 55 07 | 0 I 71 25 | 1980 | 97 | технич. | действ. | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 13 | В 3 км ЮВ с. Новорождественка | 38-885 | 0 I 55 04 | 0 I 71 28 | 1985 | 97 | технич. | действ. | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 14 | Северная окраина с. Новорождественка, ферма | 52-873 | 0 I 55 06 | 0 I 71 28 | 1973 | 99 | технич. | действ. | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 15 | Северная окраина с. Новорождественка, ферма | 56-877 | 0 I 55 06 | 0 I 71 28 | 1977 | 103 | технич. | действ. | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 16 | Северо-западная окраина с. Новорождественка, ферма | 55-888 | 0 I 55 06 | 0 I 71 28 | 1988 | 108 | технич. | действ. | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 17 | Северо-западная окраина с. Новорождественка, ферма | 51-890 | 0 I 55 06 | 0 I 71 28 | 1990 | 104 | технич. | резервная | АО «Новорожде-ственское» | 646014, Омс. обл., Исилькульский район, с. Новорождественка | Лицензия ОМС 00688 ВЭ | 23.10.2008 г. |
| 18 |  | 22-880 |  |  | 1980 |  |  | ликвидир. |  |  |  |  |
| 19 |  | 63-874 |  |  | 1974 |  |  | ликвидир. |  |  |  |  |

2.2. Система водоотведения

Во всех населённых пунктах Новорождественского сельского поселения отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО. Система канализации в сельском поселении отсутствует. На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

- 2.3. Система теплоснабжения

с. Новорождественка

На территории села работает одна газовая котельная:

- Котельная № 28 находится в собственности Исилькульского муниципального района, введена в эксплуатацию в 1997 году, общей площадью 72 кв.м, мощностью 0,92 Гкал/час, которая отапливает школу и социально-административное здание. Протяжённость теплотрассы от котельной до школы и социально-административного здания – 151,8 п.м.

Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной № 28,  по  данным  на  2018  год  составляет  7 057 м2.

Прироста площадей строительных фондов к подключению к системе теплоснабжения Котельной  № 28  не  планируется.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной № 28

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 0,92 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации):  0,12 Гкал/ч;

3) Общая располагаемая мощность без учёта технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 0,8 Гкал/ч;

4) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды 26 Гкал/год и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя 83 Гкал/год.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №

28. Таблица 1

|  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Предложения по новому строительству, реконструкции

и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Строительство новых и расширение старых котельных не планируется. Необходимо установить химические водоочистные сооружения «Комплексон – 6».

Существующее состояние и характеристика тепловых сетей Котельной  № 28

Увеличение строительных площадей для подключения к центральному отоплению, а также строительство новых тепловых сетей не планируется. Трубы от котельной № 28 общей длиной 303,6 п.м имеют процент износа - 28 %.

Топливный баланс на 2018 год Котельной № 28

1) Фактический расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) 450,0 т.н. т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 1 202 Гкал/год.

3) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 26 Гкал/год.

4) Потери тепла через изоляцию трубопроводов: не более 83 Гкал/год.

Перспективные топливные балансы Котельной № 28. Таблица 2

|  | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 |
| Потери тепла в котлах (КПД 80%), Гкал/г | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 |
| Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров), Гкал/г | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

Функциональная структура теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, номер дома | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| Административные объекты |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа | ул. Школьная, 3 | центральное, котельная № 28 |
| 2 | Здание администрации Новорождественского СП | ул. Школьная, 1 А | центральное, котельная № 28 |

Индивидуальные жилые дома и двухквартирные дома, общей площадью 44,6 тыс.кв.м, отапливаются природным газом  или твёрдым топливом. Из 270 квартир (18,0 тыс.кв.м) в 135 двухквартирных домах 170 квартир (11,4 тыс.кв.м) отапливаются природным газом, остальные 100 квартир (6,3 тыс.кв.м) - твёрдым топливом. Из 342 индивидуальных домов (26,6 тыс.кв.м) отапливаются природным газом – 70 домов (5,4 тыс.кв.м), а остальные 272 домов (21,2 тыс.кв.м) - твёрдым топливом.

Источники тепловой энергии

На территории с. Новорождественка располагается одна котельная: Котельная № 28.

1.  Структура основного оборудования

1) В Котельной № 28 установлены:

- два котла КВВ производительностью 0,6 Гкал/час каждый (2006 года установки);

- котел НР-18 – производительностью 0,32 Гкал/час (1997 года установки);

- сетевой насос УС-1081 мощностью 15 кВт;

- сетевой насос 2051988/0808 мощностью 15 кВт;

- подпитывающий насос 7 50-22-125СУХПЧ мощностью 5,5 кВт и скоростью 3 000 об./мин.;

- подпитывающий насос РКМ 70 мощностью 5,5 кВт и скоростью 3 000 об./мин.

Котлы работают на твердом топливе (каменный и бурый уголь), температура нагрева воды до 95ºС.

2) Установленная мощность оборудования

Суммарная установленная мощность Котельной № 28 - 0,92 Гкал/час.

3) Располагаемая мощность оборудования

Суммарная располагаемая мощность Котельной № 28 - 0,92 Гкал/час.

4) Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной № 28 - 26 Гкал/год.

5) Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования

Ввод в эксплуатацию основного оборудования Котельной № 28 осуществлен в 2006 году.

6) Регулирование отпуска тепловой энергии

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

7) Тепловые счетчики не установлены

Тепловые счётчики не установлены.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1) Тепловая трасса (151,8 м) от Котельной № 28 до школы и административно-социального комплекса в с. Новорождественка по ул. Школьная зарегистрирована в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области 21.06.2012 года и является собственностью Новорождественского сельского поселения, свидетельство о государственной регистрации права – 55 АА № 537012.

| Наименование и местоположение | Ед.измерения | Протяжённость, м | Диаметр труб, мм | Материал труб | Год постройки | Условия прокладки | Фактически прослужив. время в годах | Предположительный (остаточный) срок службы в годах | Средний нормативный срок службы в годах | Материал изоляции | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая трасса в с. Новорождественка от котельной до школы и социально-административного комплекса | м | 151,8 64,0 239,5 | 50 150 | сталь сталь | 1998 1998 | надземн надземн. | 15 15 | 35 35 | 50 50 | минвата, рубероид минвата, рубероид | 30 30 |

2) Потери тепловой энергии в сетях не превышают 2 % от нагрузки потребителей.

3) Коммерческий (приборный) учет тепловой энергии отсутствует.

4) Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.

5) Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной № 28 представлено в Таблице.

| Наименование объекта теплопотребления | Кол-во тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- |
| Здание администрации поселения | 31,03 |
| Здание средней школы | 24,33 |
| ИТОГО: | 55,36 |

Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия Котельной № 28

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей. Тепловых мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённых тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто Котельной № 28 представлены в таблице.

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,92 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,80 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,12 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,92 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,15 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,005 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,003 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,238 |

Балансы теплоносителя

В тепловых сетях Котельной № 28 с. Новорождественка потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

Топливно-энергетические балансы

В Котельной № 28 с. Новорождественка в качестве основного топлива используется каменный уголь. Топливо поставляется еженедельно с сохранением резерва.

Тарифы на тепловую энергию

1) За период 2019-2023 г.г. тарифы на тепловую энергию возросли для организаций на 14 %.

2) На 2023 год тарифы на тепловую энергию для организаций составляли 4492,18 руб. за 1 Гкал без учета НДС.

- Перспективы развития муниципального образования

- и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Новорождественское сельское поселение расположено в северо-восточной части Исилькульского муниципального района Омской области.

В состав Новорождественского сельского поселения входят четыре населённых пункта:         д. Аполлоновка, д. Евсюки, с. Новорождественка и д. Озёрка.

Население поселения в 2024 году составляет 1920 человек, в том числе женщины – 49 %, мужчины – 51 %.

На 01.01.2024 года площадь жилого фонда поселения составил 44,6 тыс.кв.м. Жилищный фонд поселения включает 135 двухквартирных жилых дома общей площадью 18,0 тыс.кв.м. Природным газом отапливается 39,2 % от всех жилых помещений.

На территории поселения расположены: здание администрации, контора АО «Новорождественское», 2 отделения почты России, два ДК, клуб, две средние общеобразовательные школы, детский сад, амбулатория, два ФАПа, 3 магазина, 2 НТО, мельница, пекарня.

2.4. Система электроснабжения

В настоящее время электроснабжение Новорождественского сельского поселения в основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанций ПС 35/10-0,4 кВ. По территории поселения проходит линия ВЛ 35 кВ. По балансовой принадлежности объекты электроснабжения Новорождественского сельского поселения относятся к производственному отделению «Исилькульский РЭС», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Сибирь» - «Омскэнерго».

Электроснабжение бытовых потребителей и сельскохозяйственных предприятий поселения осуществляется через трансформаторные подстанции (КТП) 10/6/0,4 кВ.

Электрические сети напряжением 10 кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ – 5-ти проводные. Схема электроснабжения  открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ 0,4 кВ.

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

2.5. Система газоснабжения

В с. Новорождественка и д. Аполлоновка подведён природный газ, д. Евсюки и д. Озерка Новорождественского сельского поселения не газифицированы. Природным газом отапливаются здания Администрации и конторы АО «Новорождественское», МБОУ «Новорождественская СОШ», 170 квартир и 70 домов частного сектора. В последующие годы планируется газифицировать д. Евсюки. В связи с тем, что в д. Озерка проживает 1 человек, газификация  её в среднесрочной перспективе не планируется.

Имеющаяся система децентрализованного газоснабжения в баллонах обеспечивает потребности населения и в целом достаточно качественно удовлетворяет имеющиеся потребности.

2.6. Система очистки поселения

Базовыми документами в сфере благоустройства сельского поселения являются Правила благоустройства.

Во всех населённых пунктах поселения имеются объекты санкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Вывоз контейнеров осуществляется ООО «Магнит» еженедельно.

Ежегодно с мая по июнь проводятся месячники по благоустройству, когда за счет бюджета поселения осуществляется централизованный сбор и вывоз мусора.

- 2.7. Установка приборов учета и энергоресурсосбережение у потребителей

В настоящее время в Новорождественском сельском поселении действует долгосрочная    программа «Устойчивое развитие территории    Новорождественского сельского поселения   Исилькульского муниципального района Омской области», одной из целью которой является реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, включая установку приборов учета расхода потребляемых ресурсов.

Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Новорождественское сельское поселение расположено на территории Исилькульского муниципального района, в 150 км на запад от областного центра города Омска.

В составе Новорождественского сельского поселения четыре населённых пункта: село Новорождественка, деревня Аполлоновка, деревня Евсюки и деревня Озёрка.

- 3.1. Динамика численности населения

Население Новорождественского сельского поселения в 2024 году составляет 1920  человека.

Перспективная численность населения поселения определена на основании Генерального плана поселения, скорректированного с учетом сложившейся демографической ситуации. Предполагается увеличение численности населения в течение всего рассматриваемого периода.

- 3.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта

многоквартирных домов и частной жилой застройки

На 01.01.2024 объем жилого фонда поселения составил 44,6 тыс.кв.м. Жилищный фонд поселения включает 135 двухквартирных жилых дома общей площадью 18,0 тыс.кв.м, а так же одноквартирные жилые дома общей площадью 26,6 тыс.кв.м.

Объемы предполагаемой жилищной застройки по поселению – планируется индивидуальное жилищное строительство, объемы предполагаемого сноса жилья – не планируется, планируется увеличение жилищного фонда.

- 3.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

Наиболее крупным предприятием поселения является АО «Новорождественское».

В рассматриваемом периоде значительное развитие промышленности не ожидается.

- 3.4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы рассчитан на основании:

- данных о потреблении коммунальных ресурсов объектами существующей застройки;

- удельных показателей потребления коммунальных ресурсов объектами перспективной застройки (согласно соответствующим СНИП и СП);

- данных о перспективных районах застройки и характеристиках новых объектов;

- данных о сносе и капитальном ремонте жилого фонда;

- действующих целевых программ развития и Генерального плана поселения.

При прогнозировании спроса на тепло для отопления и потребление других ресурсов учтено повышение энергоэффективности зданий в соответствии с выполнением требований Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

- Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ                                                                                                    КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На основании анализа существующего состояния коммунальной инфраструктуры и перспектив развития поселения определены следующие целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры на период до 2033 года:

1. При реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению, должна соответствовать критериям доступности.

2. Обеспечить в течение всего периода действия программы качественное предоставление коммунальных услуг.

3. Обеспечить степень охвата потребителей приборами учета расходования коммунальных ресурсов.

4. Обеспечить нормативный уровень надежности (обеспечения резервов мощностей) в системах ресурсоснабжения, в том числе:

- в системе теплоснабжения: обеспечить наличие резервов установленной тепловой мощности энергоисточников,

5. Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры.

6. Повысить эффективность потребления коммунальных ресурсов.

7. Снизить негативное воздействие на окружающую среду.

- Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для разработки и обоснования программы проектов развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры разработаны: Схема теплоснабжения, Схема водоснабжения, а также использованы материалы Схемы газоснабжения и Схемы электроснабжения поселения.

В Схемах определен полный состав проектов по каждой системе коммунальной инфраструктуры, реализация которых обеспечивает приведение инфраструктуры поселения к современному уровню, а также минимально необходимый состав проектов, обеспечивающих достижение установленных в разделе 4 целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

- 5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Программа развития системы теплоснабжения включает проекты по обеспечению повышения эффективности и надежности работы системы (в соответствии с целевыми показателями, определенными в разделе 4).

- 5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Программа развития системы водоснабжения включает проекты по подключению новых потребителей к системе водоснабжения, гарантированное обеспечение водой питьевого качества существующих и перспективных потребителей, а также проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы (в соответствии с целевыми показателями, определенными в разделе 4).

Эффективность инвестиций в проекты водоснабжения крайне низка, и большинство из них имеют длительный срок окупаемости или не окупаются в рассматриваемой перспективе. Однако социальная функция проектов, направленная на надежное функционирование и развитие системы водоснабжения, экологическую безопасность города, делает необходимым их реализацию в полном объеме.

- 5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Основным направлением развития системы электроснабжения является обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе электроснабжения поселения.

Для этого Программой предусматривается:

- строительство новых и реконструкция существующих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций;

- сооружение новых и реконструкция существующих электрических сетей.

Основой для разработки раздела является схема перспективного развития электрических сетей.

- 5.4. Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами

В состав программы проекты в сфере обращения с отходами не включены, т.к. для их реализации необходимо решение о выделении дополнительных бюджетных средств.

- 5.5. Программа установки приборов учета

В состав программы проекты по установке приборов учета не включены, т.к. для их реализации необходимо решение о выделении дополнительных бюджетных средств.

- 5.6. Программа энергосберегающих мероприятий

Ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности бюджетных организаций являются: установка приборов учета тепла, установка регуляторов тепла и замена источников освещения.

| Таблица проектов по системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Протяженность, км |  |  | Диаметр, мм | Объем финансирования, млн. руб. | Срок исполнения, год | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 | Строительство межпоселкового газопровода д. Евсюки Строительство внутрипоселкового газопровода д. Евсюки |  | 0,74 2,23 | 110 110 |  | - - | 2024 2024-2025 | личные средства населения Федеральный бюджет | АО «Омскгазстройэксплуатация» АО «Омскгазстройэксплуатация» |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица проектов по системе водоснабжения

| № п/п | Адрес объекта | Протяженность, км |  | Диаметр, мм | Объем финансирования, млн. руб. | Срок исполнения, год | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 | Водопровод д. Аполлоновка Водопровод д. Евсюки | 8,6 2,23 | 110 110 |  | - - | 2025-2033 2026-2033 | Федеральный бюджет Федеральный бюджет | Сельское поселение Сельское поселение |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица проектов по системе электроснабжения

| № п/п | Адрес, наименование объекта | Физический объем, кВт | Объем финансирования, млн. руб. | Срок исполнения, год | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 | д. Евсюки, линии электропередач д. Аполлоновка ул. Цветочная, Солнечная | 1 3 | - - | 2024 2027-2028 | Бюджет поселения Бюджет поселения | ОАО МРСК Сибири «Омскэнерго» ОАО МРСК Сибири «Омскэнерго» |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |